Fecha: 24 de octubre de 2019.-

DISPOSICIÓN RES. C.A.G. y M.J. Nº 61/19 “DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  READECUACIÓN SUBSUELO, P.B. Y 1º PISO, SUIPACHA 150, CMCABA Nº 06/2019”

VISTO:

El TEA A-01-00028162-5/2019, que da origen a la apertura del Expte. D.G.O.S.G. y S s/ Readecuación Subsuelo, P.B. y 1º Piso, Suipacha 150, CMCABA, T.E.A.: A-01-00028168-5/2019 y;

CONSIDERANDO:

Que, en la reunión de Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial realizada el 28 de Agosto de 2019, personal de esta Dirección General expuso sobre la situación del edificio de Suipacha 150, recientemente adquirido por el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y propuso desarrollar obras en los subsuelos, Planta Baja y 1º Piso, para ampliar la capacidad de albergar detenidos a disposición de los Jueces Penales de la Ciudad.

Que, el proyecto elaborado por la Dirección Técnica de Obras propone paliar la insuficiencia de espacios en las Alcaidías ubicadas en las Sedes de Hipólito Yrigoyen 932 y Beruti 3345, provocada por el notorio aumento de detenidos producido por el traspaso de competencias.

Que, para ejecutar las obras proyectadas, esta Dirección General, propuso la ampliación de licitaciones en curso y para el resto, considerando la necesidad de terminar las obras durante el presente ejercicio y la urgencia generada, recomendó la creación de un fondo especial por un monto de pesos treinta millones. ( $ 30.000.000.-).

Que, la C.A.G. y M.J. impulsó la utilización de cajas chicas especiales con el propósito de acelerar las obras necesarias para establecer una sede del Organismo en el inmueble sito en Av. Pedro de Mendoza 2689, encomendando las tareas a esta Dirección General.

Que, conforme lo expuesto precedentemente, esta Dirección General tiene experiencia en la gestión de recursos del régimen de caja chica especial, y competencia para definir la pertinencia de obras de infraestructura.

Que, la C.A.G.y M.J. implementó los medios necesarios para que las obras proyectadas se encuentren finalizadas en el curso del presente ejercicio, mediante la Res. C.A.G. y M.J. Nº 61/2019.

Que, teniendo en cuenta la experiencia desarrollada por esta Dirección General gestionando recursos de Cajas Chicas Especiales, vista la situación de emergencia verificada en la capacidad de albergar detenidos y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria 4890, mediante la Res. Pres. CAGyMJ Nº 61/2019, se asignaron un millón quinientas mil.- ( 1.500.000.-) Unidades de Compra, en concepto de Caja Chica Especial, autorizando tres rendiciones de quinientas mil ( 500.000.-) Unidades de Compra, para ejecutar las obras requeridas.

Que,  puesto a resolver, a fin de dar oportuna respuesta a la urgencia demandada y con el objeto de llevar adelante los trabajos de provisión y montaje de carpinterías de madera, puertas seguridad metálicas y rejas de celdas consistente en: una (1) puerta P1 placa; una (1) puerta P3; dos (2) puertas P4; una (1) puerta P2;  una (1) puerta P5; nueve (9) puertas PSE-PE1-PE2-PE3 TIPO placa; tres (3) puertas PR1; una (1) puerta PR2; dos (2) puertas PR3; dos (2) puertas PR4; tres (3) puertas PR5; una (1) puerta PR6; una (1) puerta PR7; doce (12) mt2 de rejas RV1 a patio y diecinueve (19) ventanas (V1-4/V2-3/V4-2/V5-2/V6-1/V7-2/V8-2/PF-2); todas sin cerradura; según descripción: puertas Placa P1: hoja de placa doble contacto, vacío no mayor al 30%, enchapado en pino para pintar; tapa canto de pino espesor 45mm.; marco de chapa doblada BWG N°18  y ancho standard con seis grapas de amurar; tres (3) bisagras por puerta, en bronce platil; manija doble balancín, tipo sanatorio pesada; cerradura tipo Acytra 101 o similar; puertas placa ciega doble P2:Hoja de Chapa BWG Cal 16 doble con espesor 45 mm.; marco de chapa doblada BWG N°16  y ancho standard con seis grapas de amurar; seis (6) bisagras; torneadas de hierro 25x 100 mm. con perno de 7.9 mm,  doble balancín; manija doble balancín, tipo sanatorio pesada; cerradura tipo Acytra 101 o similar; puertas placa P3: hoja de placa doble contacto, vacío no mayor al 30%; enchapado en pino para pintar; tapa canto de pino espesor 45mm.; marco de chapa doblada BWG N°16  y ancho standard con seis grampas de amurar; bisagras pomelas de bronce platil; manija doble balancín, tipo sanatorio pesada; cerradura tipo Acytra 101 o similar; puertas placa P4: hoja de placa doble contacto, vacío no mayor al 30%; enchapado en pino para pintar; tapa canto de pino espesor 45mm.; marco de chapa doblada BWG N°18  y ancho standard con seis grapas de amurar; bisagras pomelas de bronce platil; puertas de salida emergencia PSE: con hoja de chapa BWG Cal 16 doble con espesor 45 mm.; con bastidor y travesaños de tubo estructural de 20 x 40 x 1.6 mm.; dispuestos en vertical cada 120 mm. y en horizontal en extremos e intermedio; más inyección en poliuretano expandido; marco de chapa doblada BWG N°16  y ancho según espesor de pared, con grapas cada 30 cm de amurar, marco total mente relleno con cemento; bisagras torneadas de hierro 25 x 100 mm., con perno de 7.9 mm,  cantidad 6, soldadas a marco y con tornillos de seguridad a hoja; manija barra de acero de ¾” Cubeta en hoja tanto interior como exterior; puertas de ingreso PS1: con hoja de chapa BWG Cal 16 doble con espesor con barrotes internos de hierro estructural de 50 x 50 x 2 mm.; marco de chapa doblada BWG N°14  y ancho según espesor de pared, con 8 grapas de amure y marco total mente relleno con cemento; bisagras torneadas de hierro 25 x 100 mm., con perno de 7.9 mm,  cantidad 10, soldadas a marco y con tornillos de seguridad a hoja; manija tipo manijon hierro de 19 mm.; puertas PR1 a PR7: con barrotes macizos redondos de 19 mm. cada 11 cm.; cinco (5) planchuelas de 2” por ¾” horizontales perforadas  más superior e inferior sin perforar; rejas RV1 a patio: retirando las existentes y cambiando las mismas por ventanas metálicas con policarbonato macizo y reja exterior, según las características y especificaciones planos adjuntos; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario.

Que, a la luz de la instrucción impartida y por las atribuciones conferidas por el régimen especial precitado, se cursaron invitaciones a las siguientes firmas: LP Obras S.R.L., quien cotizó la suma de pesos dos millones ciento treinta y cuatro mil trescientos quince.- ($ 2.134.315.-) IVA incluido, a la firma C.U.I. S.R.L., quien cotizó la suma de pesos un millón novecientos ochenta mil trescientos.- ($ 1.980.300.-) IVA incluido y a la firma Daniel Balbo Arquitectura quien cotizó la suma de pesos dos millones trescientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho.- ( $ 2.379.858.-) IVA incluído y a la firma SLP Obras Construcciones quien no cotizó.

Que, analizadas las propuestas técnicas por la Dirección Técnica de Obras su responsable concluyó que todas se adecuaban y que la firma C.U.I. S.R.L. debía seleccionarse por tratarse de la oferta económica más conveniente.

Que, habida cuenta del análisis de precios de ofertas obrantes, y habiéndose agotado el procedimiento previsto  en el Art. 5. Trámite Normal, de acuerdo con la norma aplicable y el procedimiento regulado por Resolución de C.A.G. y M.J. Nº 61/2019, se autorizará el gasto por un monto total de pesos un millón novecientos ochenta mil trescientos.- ($ 1.980.300.-) IVA incluido, con la firma C.U.I. S.R.L. por los trabajos anteriormente descriptos.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la  Res. C.A.G. y M.J. Nº 61/2019 Caja Chica Especial Obra Suipacha 150.

EL DIRECTOR  GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos un millón novecientos ochenta mil trescientos.- ($ 1.980.300.-) IVA incluido, con la firma C.U.I. S.R.L. por los trabajos de provisión y montaje de carpinterías de madera, puertas seguridad metálicas y rejas de celdas consistente en: una (1) puerta P1 placa; una (1) puerta P3; dos (2) puertas P4; una (1) puerta P2;  una (1) puerta P5; nueve (9) puertas PSE-PE1-PE2-PE3 TIPO placa; tres (3) puertas PR1; una (1) puerta PR2; dos (2) puertas PR3; dos (2) puertas PR4; tres (3) puertas PR5; una (1) puerta PR6; una (1) puerta PR7; doce (12) mt2 de rejas RV1 a patio y diecinueve (19) ventanas (V1-4/V2-3/V4-2/V5-2/V6-1/V7-2/V8-2/PF-2); todas sin cerradura; según descripción: puertas Placa P1: hoja de placa doble contacto, vacío no mayor al 30%, enchapado en pino para pintar; tapa canto de pino espesor 45mm.; marco de chapa doblada BWG N°18  y ancho standard con seis grapas de amurar; tres (3) bisagras por puerta, en bronce platil; manija doble balancín, tipo sanatorio pesada; cerradura tipo Acytra 101 o similar; puertas placa ciega doble P2:Hoja de Chapa BWG Cal 16 doble con espesor 45 mm.; marco de chapa doblada BWG N°16  y ancho standard con seis grapas de amurar; seis (6) bisagras; torneadas de hierro 25x 100 mm. con perno de 7.9 mm,  doble balancín; manija doble balancín, tipo sanatorio pesada; cerradura tipo Acytra 101 o similar; puertas placa P3: hoja de placa doble contacto, vacío no mayor al 30%; enchapado en pino para pintar; tapa canto de pino espesor 45mm.; marco de chapa doblada BWG N°16  y ancho standard con seis grampas de amurar; bisagras pomelas de bronce platil; manija doble balancín, tipo sanatorio pesada; cerradura tipo Acytra 101 o similar; puertas placa P4: hoja de placa doble contacto, vacío no mayor al 30%; enchapado en pino para pintar; tapa canto de pino espesor 45mm.; marco de chapa doblada BWG N°18  y ancho standard con seis grapas de amurar; bisagras pomelas de bronce platil; puertas de salida emergencia PSE: con hoja de chapa BWG Cal 16 doble con espesor 45 mm.; con bastidor y travesaños de tubo estructural de 20 x 40 x 1.6 mm.; dispuestos en vertical cada 120 mm. y en horizontal en extremos e intermedio; más inyección en poliuretano expandido; marco de chapa doblada BWG N°16  y ancho según espesor de pared, con grapas cada 30 cm de amurar, marco total mente relleno con cemento; bisagras torneadas de hierro 25 x 100 mm., con perno de 7.9 mm,  cantidad 6, soldadas a marco y con tornillos de seguridad a hoja; manija barra de acero de ¾” Cubeta en hoja tanto interior como exterior; puertas de ingreso PS1: con hoja de chapa BWG Cal 16 doble con espesor con barrotes internos de hierro estructural de 50 x 50 x 2 mm.; marco de chapa doblada BWG N°14  y ancho según espesor de pared, con 8 grapas de amure y marco total mente relleno con cemento; bisagras torneadas de hierro 25 x 100 mm., con perno de 7.9 mm,  cantidad 10, soldadas a marco y con tornillos de seguridad a hoja; manija tipo manijon hierro de 19 mm.; puertas PR1 a PR7: con barrotes macizos redondos de 19 mm. cada 11 cm.; cinco (5) planchuelas de 2” por ¾” horizontales perforadas  más superior e inferior sin perforar; rejas RV1 a patio: retirando las existentes y cambiando las mismas por ventanas metálicas con policarbonato macizo y reja exterior, según las características y especificaciones planos adjuntos; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario, todo ello con imputación a los fondos asignados por Res. C. A. G. y M.J. Nº 61/19.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Gestión y Modernización Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, al Depto. Técnico de Obras y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN RES. C.A.G. y M.J. Nº 61/19 “DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  READECUACIÓN SUBSUELO, P.B. Y 1º PISO, SUIPACHA 150, CMCABA Nº 06/2019”